الفصل الثالث:الاحتكاك

  - احتكاك الانزلاق (Frottement de glissement):

نسمى القوة المقاومة التي تنشأ عند انزلاق جسم صلب ما على سطح جسم صلب آخر ذو الأسطح الخشنة بقوة احتكاك الانزلاق.

1.1.3. تجربة:

ليكن جسم صلب وزنه P يرتكز على سطح أفقي. نطبق على هذا الجسم قوة أفقية F (الشكل 1.3.أ).

الشكل4.3 .أ.                            الشكل 4.3.ب.                                   الشكل 4.3.ج.

- سطح أملس Surface polie (lisse):

قوة الثقل P متوازنة برد فعل R السطح. في هذه الحالة لا توجد أية قوة مقاومة للقوة المحركة F (الشكل 1.3.أ). الجسم في حالة حركة.

- سطح خشن Surface rugueuse:

نلاحظ في الشكل (3.1.ب) قوة الثقل P متوازنة برد فعل N السطح. كما أن حالة السطح الخشنة تمكن الجسم الصلب من بقائه ساكنا، في هذه الحالة وجود قوة مقاومة لحركة الجسم الصلب لها نفس الحامل، مساوية في الشدة و معاكسة لاتجاه القوة المحركة F (الشكل 1.3.ب). نسمي هذه القوة بقوة احتكاك الانزلاق Force de frottement de glissement.

لنرفع بالتدريج شدة القوة F (الشكل 1.3.ج). بما أن الجسم الصلب يحافظ على توازنه (سكونه)، قوة الاحتكاك Ffr توازن في كل لحظة القوة المحركة F، في هذه الحالة شدة قوة الاحتكاك Ffr تزداد معا القوة F إلى غاية القيمة الحدية (القصوى) Flim (Ffr ≤ Flim). القوة الحدية Flim تمثل الحد الأقصى لتوازن الجسم الصلب.

2.1.3. قوة الاحتكاك ألسكوني Force de frottement statique:

قوة احتكاك الانزلاق هي قوة مقاومة تعمل في المستوي المماسي لسطحي التماس في الاتجاه المعاكس للحركة و حاملها مواز لسطحي التماس.

قوة الاحتكاك التي تتواجد و الجسم في حالة سكون (قبل الحركة) تسمى قوة احتكاك سكونية Force de frottement statique.

الشكل 2.3. قوة الاحتكاك السكونية.

من خلال قانون أمونتون-كولومب (Amontons-Coulomb)، القيمة القصوى أو الحدية لطويلة قوة الاحتكاك عند السكون Flim أو Fs (الشكل 2.3) تتناسب مع الضغط العمودي للجسم الصلب على مساحة الارتكاز:

Flim=fs.N                                                                                                    (3.1)

أين fs هو معامل احتكاك الانزلاق، بدون وحدة، و له علاقة بنوع المادة لمساحات التماس و كذا حالتها (خشنة أو ملساء).

هذه بعض قيم معامل احتكاك الانزلاق fs لبعض المواد:

- الحديد مع الجليد 0.027،

- الحديد مع الحديد 0.15،

- البرونز مع الفولاذ 0.16،

- الجلد مع الفولاذ 0.28.

3.1.3. قوة الاحتكاك الديناميكي Force de frottement dynamique :

قوة الاحتكاك التي تعمل عندما ينتقل جسم فوق جسم آخر، هي قوة الاحتكاك الديناميكي (Force de frottement dynamique) Fdy. حيث تتناسب كذلك مع رد فعل العمودي لسطح الحركة:

Fdy=fdy.N                                                                                                   (3.2)

أين fdy هو معامل احتكاك الانزلاق في حالة حركة الجسم. له علاقة بسرعة الانتقال. و يبقى دائما و أبدا أقل من معامل الاحتكاك في حالة السكون (fdy < fs).

مثال:

جسم صلب وزنه P=300 N منطبقة عليه قوة F=100 N ينزلق على مستوي مائل بزاوية α ( الشكل 3.3.أ)، معامل الاحتكاك السكوني على المستوي المائل هو fs=0.25.

احسب قوة الاحتكاك اللازمة للحفاظ على حالة توازن الجسم، ثم تحقق من وضع التوازن الجسم الصلب في حالة fs=0.40، ماذا تلاحظ؟.

الشكل3.3 .أ.                                                       الشكل 3.3.ب.

الحل:

- حساب طويلة قوة الاحتكاك التي تسمح بالحفاظ على وضع توازن الجسم الصلب:

لنفرض ان قوة الاحتكاك Ffr تتجه نحو الأسفل موازية للمستوي المائل. بتطبيق بديهية الجسم الحر، نمثل القوى المؤثرة على الجسم الصلب (الشكل 3.3.ب)، ثم نشكل معادلات التوازن:

i=1nFix=0⇒F-Psinα-Ffr=0                                                           (3.3)

i=1nFiy=0⇒N-Pcosα-Ffr=0                                                          (3.4)

بما أن:       sinα=35    و    cosα=45

بتعويض F و P بطاولتيهما بترتيب، نجد بعد الحساب:

Ffr = - 80 N أو    Ffr = 80 N تتجه نحو الأعلى

N = 240N

القوة اللازمة للحفاظ على التوازن تساوي 80 N، تتجه نحو الأعلى موازية للمستوي المائل.

- حساب قوة الاحتكاك الحدية Flim نجد:

Flim = fs N,

Flim = 0.25 (240N) = 60 N

بما أن قيمة قوة الاحتكاك اللازمة للحفاظ على وضع التوازن تساوي Ffr=80 N، أكبر من القيمة الحدية الممكنة لهذه المنظومة و التي تساوي Flim=60 N، مما يجعل التوازن أو السكون مستحيلا، فينزلق الجسم على المستوي المائل.

في حالة fs=0.4، فنحصل على قوة الاحتكاك الحدية Flim تساوي:

Flim = 0.4 (240N) = 96 N

بالمقارنة نجد Ffr=80 N أقل من Flim=96 N، و عليه فان الجسم يحافظ على وضع توازنه (سكونه).

  - ردود أفعال القيود الخشنة. زاوية الاحتكاك:

رد فعل R السطح الخشن يتكون من مركبتين هما: رد الفعل العمودي N و قوة الاحتكاك  Ffrالمتعامدة معه. و بالتالي فان رد الفعل R يميل عن العمود بزاوية β ما على السطح (الشكل 4.3.أ).

R=N+Ffr

الشكل4.3 .أ.                                                       الشكل 4.3.ب.

وبتغير قوة الاحتكاك حتى قوة الاحتكاك الحدية Flim تتغير القوة R من N حتى Rlim، و بالتالي تتغير الزاوية β من الصفر حتى القيمة النهائية φ. أكبر زاوية φ يصنعها رد الفعل R للسطح الخشن مع N تسمى بزاوية الاحتكاك (الشكل 4.3.ب).  و يتبين من الرسم:

tgφ=FmaxN=fsNN=fs⇒φ=arctg fs                                                         (3.5)

3.3. احتكاك الدوران و التدحرج (Frottement de roulement):

احتكاك التدحرج هو المقاومة التي تنشأ عندما يتدحرج جسم صلب ما سطح جسم آخر. لتكن الأسطوانة الدائرية ذات الثقل P، و نصف القطر R، موضوعة على مستوي أفقي خشن، نؤثر على محور الاسطوانة بقوة F (الشكل 5.3.أ).

تحت تأثير ثقل الاسطوانة تتشوه مساحة ارتكازها، أي أن نقطة تأثير كل من القوتين N و Ffr تنزاح من النقطة A إلى النقطة C (الشكل 3.5.ب).

الشكل 5.3.أ.                                               الشكل 5.3.ب.

معادلات توازن الأسطوانة:

i=1nFix=0⇒F-Ffr=0

i=1nFix=0⇒N-P=0

أين:

Ffr=F    et     N=P

عزم المزدوجة(Ffr, T)  يسبب تدحرج الأسطوانة من النقطة A إلى C، في حين يوازينه عزم المزدوجة  (N, P). هذا العزم الأخير يسمى عزم مقاومة التدحرج، mr، و يساوي عزم القوة N حول النقطة A.

mr=MAN

MAF=MAN-F.R=0

أين:

Mr = F.R

لحظة تحرك الجسم الصلب، عزم مقاومة التدحرج يصل إلى قيمته القصوى. التجارب أثبتت أن هذه القيمة تتناسب مع رد الفعل العمودي.

mrmax=frN                                                                                              (3.6)

معامل التناسب fr يسمى معامل احتكاك التدحرج، وحدته المتر.

في حالة التوازن، لدينا:

mr≤mrmax

T.R≤fr.N

أين:

T≤frRN

4.3. احتكاك خيط  ببكرة:

إن العلاقة التي تربط قوتي الشد T1 و T2 لطرفي حبل يتحرك على سطح اسطواني خشن (الشكل 6.3)، تكتب كما يلي:

T1T2=efsβ                                                                                                           (3.7)

الشكل 6.3. احتكاك خيط ببكرة.

أين β هو زاوية القوس الذي يصنعه الحبل مع السطح الاسطواني، fs هو معامل الاحتكاك السكوني و T1 دائما أكبر من T2 T1>T2)) حسب اتجاه الحركة.

محصلة قوى الاحتكاك بين الحبل و السطح الاسطواني، تكتب بالشكل:

F=T1+T2                                                                                                     (3.8)